Relatório Técnico – Robô Sumô Autônomo (Projeto Integrador SENAI)

Objetivo do Projeto

Este relatório apresenta o desenvolvimento completo do Robô Sumô – ATOM, Autônomo de 1 kg, criado para o Projeto Integrador das unidades curriculares Lógica de Programação e Fundamentos de Eletroeletrônica Aplicada. O objetivo foi projetar, montar, programar e documentar um robô capaz de operar de forma totalmente autônoma em uma arena circular, detectando bordas e oponente, desenvolvido para uma competição.

Descrição Geral do Robô

O robô foi construído com um chassi impresso em 3D, motores 5V com redução, sensores de linha, sensores ultrassônicos e controle eletrônico baseado em Arduino. A lógica de controle permite detectar a borda, procurar o adversário, efetuar a estratégia e atacar.

Componentes Utilizados

1und - Arduino Uno

1und - Ponte H L298N

2und - Motores DC  5V com redução

3und  - Sensor(es) de linha

3und – Sensores ultrassônicos

1und - Bateria 9V

1und - Chassi 3D

1und - Lâmina frontal metálica

2und – Rodas emborrachadas

Fios, suportes e fixações.

Programação e Algoritmos

O código foi desenvolvido em linguagem C, foram utilizadas funções modulares para controle de motores (esquerda, direita, frente, tras), leitura de sensores de linha, calculo de distância dos sensores ultrassônicos e tomada de decisão. A lógica inclui:

• Detecção de borda

• Busca ativa do inimigo

• Ataque rápido e estratégico

• Movimentação fluída

Montagem Física e Esquemático

A montagem seguiu o esquemático elétrico do projeto, conectando sensores, motores e ponte H ao Arduino. O chassi 3D foi projetado para suportar impacto e permitir fixação adequada da lâmina frontal.

Estratégia de Competição

A estratégia definida consistiu em:

1º - Executar uma movimentação na qual o ATOM sai da frente do oponente, para que ele passe com toda velocidade e saia para fora da arena.

2º - Iniciar busca ativa pelo oponente.

3º - Localizar o inimigo.

4º - Avançar com torque máximo.

5º - Evitar a borda com sensores de linha.

6º - Repetir ciclo até vencer ou derrubar o oponente para fora da arena.

Testes e Calibração

Foram realizados testes de: Sensibilidade dos sensores de linha, Ajuste de velocidade e torque, Posição correta da lâmina, Estabilidade do chassi, Peso final (≤ 1 kg)

Conclusões

O projeto permitiu aplicar conhecimentos de eletrônica, lógica de programação e prototipagem. O robô demonstrou bom desempenho na arena e atendeu a todos os requisitos do edital. O grupo concluiu com sucesso o desenvolvimento e documentação completa do robô sumô autônomo.

# Equipe

Responsável pelo Código, GitHub e documentação

Ayran da Silva Vieira Boudoux

Kauan Wendel de Lima Santos

Responsável pela montagem física

Maxwel Mota Cerqueira

Rayan da Cruz Lima

Silas Rafael Nascimento De Amorim Silva